TÍNH DIỆN TÍCH TRỤ VÀ CHIỀU RỘNG BÌNH QUÂN TRỤ

Htt = 3.81 (m)   |   Qtk = 3900.0 (m3/s)

| Tên Trụ | Cao Độ CĐTN | Chiều Sâu h(m) | B_thân b(m) | w_thân(m2) | B_bệ(m) | w_bệ(m2) | B_cọc(m) | w_cọc(m2) | B_choán b(m) | Diện Tích Choán w(m2) | Kích Thước Bệ | CĐ Đáy Bệ | ho(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | -2.59 | 6.40 | 2.00 | 10.26 | 1.80 | 2.29 | 10.00 | 0.00 | 1.96 | 12.55 | 1.8x13.3 | -3.32 | -0.73 |
| T2 | -2.10 | 5.91 | 2.00 | 10.62 | 6.00 | 3.60 | 10.00 | 0.00 | 2.41 | 14.22 | 6.0x13.3 | -3.50 | -1.40 |
| T3 | -4.09 | 7.90 | 9.00 | 43.29 | 22.00 | 67.98 | 10.00 | 0.00 | 14.08 | 111.27 | 22.0x22.0 | -6.00 | -1.91 |
| T4 | -2.89 | 6.70 | 2.00 | 10.62 | 6.00 | 8.34 | 10.00 | 0.00 | 2.83 | 18.96 | 6.0x13.3 | -3.50 | -0.61 |
| T5 | -2.81 | 6.62 | 2.00 | 10.26 | 1.80 | 2.68 | 10.00 | 0.00 | 1.95 | 12.94 | 1.8x13.3 | -3.32 | -0.51 |

- TỔNG BỀ RỘNG ƯỚT TỰ NHIÊN W1: 348.68 m | DIỆN TÍCH ƯỚT TỰ NHIÊN: 2084.05 m2

- TỔNG BỀ RỘNG CẢN DÒNG sum(b): 23.24 m | TỔNG DIỆN TÍCH CHOÁN DÒNG: 169.94 m2

- BỀ RỘNG THOÁT NƯỚC CO HẸP W2: 325.44 m | DIỆN TÍCH THOÁT LŨ DƯỚI CẦU: 1914.11 m2

- VẬN TỐC TỰ NHIÊN V_bq = 1.87 m/s | VẬN TỐC DƯỚI CẦU THU HẸP V_cầu = 2.04 m/s

TÍNH TOÁN NƯỚC DỀNH VÀ KHOẢNG CÁCH DỀNH LỚN NHẤT PHÍA THƯỢNG LƯU CẦU

Htt = 3.81 (m)   |   Qtk = 3900.0 (m3/s)

| STT | Vo (m/s) | Lngập (m) | Fr | io | Fr / io | Qcầu 0 (m3/s) | Vcầu 0 (m/s) | QTK / Qcầu0 | a | K | Vcầu (m/s) | Δhdmax (m) | xo (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.87 | 348.68 | 0.00102 | 3.30000e-04 | 3.10 | 3900.00 | 1.87 | 1.00 | 0.73 | 1.414 | 2.04 | 0.047 | 448.3 |  |

Trong đó:

- Δhdmax: trị số nước dềnh lớn nhất phía thượng lưu cầu

- K: Hệ số xác định theo công thức trên

- Fr/io: thành phần không thứ nguyên của dòng chảy khi chưa bị cầu thu hẹp

- io: độ dốc dọc của đường mặt nước khi dòng chảy chưa bị cầu thu hẹp

- Vcầu: lưu tốc bình quân dưới cầu ứng với lưu lượng thiết kế, m/s

- Vcầu o: lưu tốc bình quân ở phần mặt cắt thực dưới cầu khi chưa thu hẹp, m/s

- Vo: lưu tốc bình quân của dòng chảy trên toàn mặt cắt thực khi chưa có cầu, m/s

- g: gia tốc trọng trường (9.81 m/s2)

- Lngập: chiều rộng ngập tính toán, m

- a: hệ số phụ thuộc vào Fr/io, QTK/Qcầu o

PHÂN PHỐI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY LŨ THIẾT KẾ QUA MẶT CẮT TIM CẦU

Htt = 3.81 (m)   |   Qtk = 3900.0 (m3/s)

| Tên trụ / BP | ▼Đáy sông (m) | hi (m) | Δli (m) | ΣΔli (m) | ωi (m2) | Σωi (m) | h^5/3 (m5/3) | Ai | α tốc độ | qi (m3/sm) | Qi (m3/s) | ΣQi (m3/s) | Vbq th.tr (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐIỂM 1 | 3.12 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ĐIỂM 2 | 3.20 | 0.61 | 13.67 | 13.67 | 8.89 | 8.89 | 0.44 | 6.00 | 0.52 | 0.26 | 3.49 | 3.49 | 0.39 |
| ĐIỂM 3 | 3.50 | 0.31 | 3.74 | 17.41 | 1.72 | 10.61 | 0.14 | 0.53 | 0.52 | 0.15 | 0.57 | 4.06 | 0.33 |
| ĐIỂM 4 | 1.73 | 2.08 | 2.59 | 20.00 | 3.10 | 13.70 | 3.39 | 8.78 | 0.52 | 0.92 | 2.39 | 6.46 | 0.77 |
| ĐIỂM 5 | 1.32 | 2.49 | 10.66 | 30.66 | 24.36 | 38.06 | 4.57 | 48.76 | 0.52 | 2.08 | 22.20 | 28.66 | 0.91 |
| ĐIỂM 6 | 0.64 | 3.17 | 0.85 | 31.51 | 2.41 | 40.46 | 6.84 | 5.81 | 0.52 | 2.99 | 2.54 | 31.20 | 1.05 |
| M1 | -1.01 | 4.82 | 8.49 | 40.00 | 33.92 | 74.38 | 13.75 | 116.77 | 0.52 | 5.39 | 45.73 | 76.92 | 1.35 |
| ĐIỂM 8 | -2.11 | 5.92 | 10.52 | 50.52 | 56.49 | 130.87 | 19.37 | 203.81 | 0.52 | 8.66 | 91.15 | 168.07 | 1.61 |
| T1 | -2.59 | 6.40 | 9.48 | 60.00 | 58.40 | 189.27 | 22.06 | 209.14 | 0.52 | 10.84 | 102.73 | 270.80 | 1.76 |
| T2 | -2.10 | 5.91 | 20.00 | 80.00 | 123.10 | 312.37 | 19.32 | 386.38 | 0.52 | 10.82 | 216.45 | 487.26 | 1.76 |
| ĐIỂM 11 | -3.26 | 7.07 | 20.00 | 100.00 | 129.80 | 442.17 | 26.04 | 520.87 | 0.52 | 11.86 | 237.28 | 724.54 | 1.83 |
| ĐIỂM 12 | -4.04 | 7.85 | 20.00 | 120.00 | 149.20 | 591.37 | 31.01 | 620.13 | 0.52 | 14.92 | 298.42 | 1022.96 | 2.00 |
| ĐIỂM 13 | -4.13 | 7.94 | 20.00 | 140.00 | 157.90 | 749.27 | 31.60 | 632.02 | 0.52 | 16.37 | 327.49 | 1350.45 | 2.07 |
| ĐIỂM 14 | -3.87 | 7.68 | 20.00 | 160.00 | 156.20 | 905.47 | 29.90 | 597.90 | 0.52 | 16.08 | 321.68 | 1672.12 | 2.06 |
| T3 | -4.09 | 7.90 | 20.00 | 180.00 | 155.80 | 1061.27 | 31.34 | 626.72 | 0.52 | 16.01 | 320.29 | 1992.42 | 2.06 |
| ĐIỂM 16 | -4.25 | 8.06 | 20.00 | 200.00 | 159.60 | 1220.87 | 32.40 | 648.02 | 0.52 | 16.67 | 333.40 | 2325.81 | 2.09 |
| ĐIỂM 17 | -3.72 | 7.53 | 20.00 | 220.00 | 155.90 | 1376.77 | 28.93 | 578.57 | 0.52 | 16.04 | 320.80 | 2646.62 | 2.06 |
| ĐIỂM 18 | -3.45 | 7.26 | 20.00 | 240.00 | 147.90 | 1524.67 | 27.22 | 544.41 | 0.52 | 14.69 | 293.71 | 2940.33 | 1.99 |
| ĐIỂM 19 | -3.58 | 7.39 | 20.00 | 260.00 | 146.50 | 1671.17 | 28.04 | 560.75 | 0.52 | 14.45 | 289.05 | 3229.37 | 1.97 |
| T4 | -2.89 | 6.70 | 20.00 | 280.00 | 140.90 | 1812.07 | 23.81 | 476.24 | 0.52 | 13.56 | 271.22 | 3500.59 | 1.92 |
| T5 | -2.81 | 6.62 | 14.06 | 294.06 | 93.64 | 1905.71 | 23.34 | 328.16 | 0.52 | 12.33 | 173.39 | 3673.98 | 1.85 |
| ĐIỂM 22 | -1.50 | 5.31 | 5.94 | 300.00 | 35.43 | 1941.14 | 16.16 | 96.00 | 0.52 | 10.33 | 61.37 | 3735.34 | 1.73 |
| M2 | -0.19 | 4.00 | 12.31 | 312.31 | 57.30 | 1998.45 | 10.08 | 124.08 | 0.52 | 6.86 | 84.49 | 3819.83 | 1.47 |
| ĐIỂM 24 | 1.43 | 2.38 | 3.05 | 315.36 | 9.73 | 2008.18 | 4.24 | 12.94 | 0.52 | 3.75 | 11.42 | 3831.25 | 1.17 |
| ĐIỂM 25 | 1.64 | 2.17 | 4.64 | 320.00 | 10.56 | 2018.73 | 3.64 | 16.88 | 0.52 | 2.06 | 9.56 | 3840.82 | 0.91 |
| ĐIỂM 26 | 1.47 | 2.34 | 20.00 | 340.00 | 45.10 | 2063.83 | 4.12 | 82.49 | 0.52 | 2.03 | 40.60 | 3881.42 | 0.90 |
| ĐIỂM 27 | 1.46 | 2.35 | 3.88 | 343.88 | 9.10 | 2072.93 | 4.15 | 16.12 | 0.52 | 2.17 | 8.40 | 3889.82 | 0.92 |
| ĐIỂM 28 | 1.49 | 2.32 | 3.79 | 347.67 | 8.85 | 2081.78 | 4.07 | 15.41 | 0.52 | 2.15 | 8.15 | 3897.97 | 0.92 |
| ĐIỂM 29 | 1.64 | 2.17 | 1.01 | 348.68 | 2.27 | 2084.05 | 3.64 | 3.67 | 0.52 | 2.01 | 2.03 | 3900.00 | 0.90 |

TÍNH XÓI THU HẸP TRUNG BÌNH DƯỚI CẦU

(Theo Hướng dẫn thuỷ lực công trình HEC No.18, 2012)

| No. | Đtr.b ở m/c thượng lưu | y1 (m) | D50 (mm) | Vc (m/s) | V (m/s) | Vc / V | Thuộc loại | S1 (m/m) | V* (m/s) | w (m/s) | V* / w | K1 | Q1 (m3/s) | W1 (m) | Q2 (m3/s) | W2 (m) | Dm (mm) | y2 (m) | Đtr.b ở m/c thu hẹp | yo (m) | Dyxch (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lòng sông | -2.17 | 5.98 | 1.120 | 0.866 | 1.87 | 0.463 | Xói nước đục | 3.30000e-04 | 0.1391 | 0.022 | 6.323 | 0.69 | 3900.00 | 348.68 | 3900.00 | 325.44 | 1.400 | 6.27 | -2.17 | 5.98 | 0.291 |  |

Trong đó:

- Δyxch - chiều sâu trung bình của xói chung, m: Δyxch = y2 - yo.

- y2 - chiều sâu trung bình sau xói chung ở mặt cắt bị thu hẹp, m (khi Vc < V: xói nước đục; khi Vc > V: xói nước trong).

- y1 - chiều sâu trung bình của dòng chảy ở thượng lưu, m;

- yo - chiều sâu hiện tại ở mặt cắt bị thu hẹp trước xói chung.

- Q1 - lưu lượng ở khu vực dòng chảy thượng lưu có vận chuyển bùn cát, m3/s;

- Q2 - lưu lượng ở khu vực dòng chảy bị thu hẹp, m3/s.

- W1 - bề rộng đáy ở khu vực dòng chảy thượng lưu, m;

- W2 - bề rộng đáy ở khu vực dòng chảy bị thu hẹp, trừ đi bề rộng trụ, m;

- k1 - số mũ xét đến dạng vận chuyển bùn cát, k1 = f(V* / ω).

- D50 - đường kính trung bình của hạt bùn cát đáy, mà đường kính hạt dưới 50% là nhỏ hơn, mm hoặc m;

- Vc - Tốc độ tới hạn của hạt bùn cát, Vc = f(y, D50), m/s.

- V - Tốc độ trung bình của dòng chảy, m/s.

- Dm - Đường kính của hạt bùn cát nhỏ nhất không bị dòng nước cuốn đi, Dm = 1.25 D50, m hoặc mm;

- V* = (g y1 S1)^1/2 - tốc độ khởi động của hạt bùn cát ở đoạn thượng lưu, m/s;

- g - gia tốc trọng trường, m/s2;

- S1 - độ dốc đường năng lượng ở đoạn sông;

- ω - tốc độ lắng chìm của hạt bùn cát có đường kính D50, m/s.

TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU (TRƯỜNG HỢP CÓ BỆ TRỤ, NHÓM CỌC LỘ TRONG DÒNG CHẢY)

(Theo Hướng dẫn thuỷ lực công trình HEC No.18, 2012)

Trong đó:

| ys: Tổng chiều sâu xói, m | V1: Tốc độ dòng chảy đến trụ trước khi tính xói (m/s) |
| --- | --- |
| ys.pier: Thành phần xói do thân trụ (m) | V2 = V1(y1/y2): Tốc độ dòng chảy hiệu chỉnh tính cho bệ trụ (m/s) |
| ys.pc: Thành phần xói do bệ trụ (m) | V3 = V1(y1/y3): Tốc độ dòng chảy hiệu chỉnh tính cho nhóm cọc (m/s) |
| ys.pg: Thành phần xói do nhóm cọc (m) | Kw = hệ số hiệu chỉnh xét tới chiều sâu và bề rộng trụ (bệ trụ) |
| y1 = chiều sâu dòng chảy gần đúng trước khi tính xói, m | Fr1 = V1 / (gy1)^0.5 ; Fr2 = V2 / (gy2)^0.5 |
| K1 = hệ số hiệu chỉnh cho hình dạng mũi trụ. | f = khoảng cách từ mũi bệ (cọc) đến thân trụ, m |
| K2 = hệ số hiệu chỉnh cho góc chéo θ giữa trục dọc trụ và dòng chảy. | apc = bề rộng bệ trụ, m ; ap = bề rộng cọc, m |
| K3 = hệ số hiệu chỉnh cho tình trạng đáy sông. | apc* = f(h2/y2, T/y2, apc) = chiều rộng trụ tương đương tính cho bệ, m |
| apier = bề rộng trụ, m | m = số hàng cọc theo chiều dòng chảy |
| g = gia tốc trọng trường (9,81 m/s2) | n = số cột cọc theo hướng tim cầu |
| y2 = y1 + yspier / 2 = chiều sâu dòng chảy hiệu chỉnh tính cho bệ trụ, m | S: khoảng cách giữa các cột cọc |
| y3 = y1 + yspier / 2 + yspc / 2 = chiều sâu tính cho nhóm cọc, m | Khpg: Hệ số hiệu chỉnh chiều sâu xói do nhóm cọc gây ra |
| T = chiều cao bệ trụ, m |  |
| ho = Chiều cao của đáy bệ trụ so với đáy sông trước khi có xói, m |  |
| h1 = ho + T = Chiều cao đỉnh bệ so với đáy sông trước khi xói, m |  |
| h2 = ho + yspier / 2 = Chiều cao đáy bệ so với đáy sông sau khi xói thân, m |  |
| h3 = ho + yspier / 2 + yspc / 2 = Chiều cao nhóm cọc sau khi xói bệ, m |  |
| Khpier = f(h1/apier; f/apier) = Hệ số hiệu chỉnh thành phần xói do trụ |  |

Công thức xác định hệ số Khpg và Khpier:

Bảng Tổng Hợp Kết Quả Xói Trụ Lộ Bệ & Cọc

| STT | Tên Trụ | CĐTN (m) | CĐ đáy bệ (m) | ho (m) | yspier (m) | yspc (m) | yspg (m) | Tổng xói ys (m) | Cao độ sau xói (m) | Ghi chú phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU (TRƯỜNG HỢP CÓ BỆ TRỤ LỘ TRONG DÒNG CHẢY)

(Theo Hướng dẫn thuỷ lực công trình HEC No.18, 2012)

Trong đó:

| yspier = chiều sâu hố xói cục bộ do thân trụ gây ra, m | yf = khoảng cách từ đáy đến đỉnh bệ, m (yf = h1 + yspier / 2) |
| --- | --- |
| y1 = chiều sâu dòng chảy gần đúng tại thời điểm bắt đầu tính toán, m | V2 = tốc độ trung bình hiệu chỉnh ở thủy trực: V2 = V1(y1/y2), m/s |
| K1 = hệ số hiệu chỉnh cho hình dạng mũi trụ. | Vf = tốc độ trung bình ở khu vực dòng chảy dưới đỉnh bệ trụ, m/s |
| K2 = hệ số hiệu chỉnh cho góc chéo θ giữa trục dọc trụ và dòng chảy. | Ks = độ nhám vật liệu đáy (bằng D84 của vật liệu đáy), m |
| K3 = hệ số hiệu chỉnh cho tình trạng đáy sông. | Kw = hệ số hiệu chỉnh xét tới chiều sâu và bề rộng trụ (bệ trụ) |
| apier = bề rộng trụ, m | Fr1 = V1 / (gy1)^0.5 ; Frf = Vf / (gyf)^0.5 |
| V1 = tốc độ trung bình dòng chảy gần đúng, m/s | f = khoảng cách từ mũi bệ (cọc) đến thân trụ, m |
| g = gia tốc trọng trường (9,81 m/s2) | h2 = ho + yspier / 2 = chiều cao mũ cọc sau xói do thân (m) |
| Khpier = f(h1/apier; f/apier) | af: bề rộng bệ trụ, m |
| y2 = chiều sâu hiệu chỉnh của dòng chảy thượng lưu, y2 = y1 + yspier / 2, m |  |
| T = chiều cao bệ trụ, m |  |
| ho = chiều cao từ đáy bệ đến đáy sông ở điều kiện ban đầu, m |  |
| h1 = ho + T, (m) |  |

1, Xói cục bộ do thân trụ gây ra

| No. | CĐTN | y1 | V1 | Fr1 | a | K1 | θ | L | K2 | K3 | f | ho | T | h1 | Khpier | D50 | Vc | V/Vc | Kw | yspier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2.59 | 6.40 | 1.80 | 0.228 | 2.00 | 1.10 | 0 | 2 | 1.00 | 1.10 | 2.10 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.09 | 1.120 | 0.88 | 2.06 | 1.000 | 0.33 |
| 2 | -2.10 | 5.91 | 1.71 | 0.225 | 2.00 | 1.10 | 0 | 2 | 1.00 | 1.10 | 1.85 | -0.61 | 2.00 | 1.39 | 0.15 | 1.120 | 0.86 | 1.98 | 1.000 | 0.56 |
| 3 | -4.09 | 7.90 | 2.07 | 0.236 | 9.00 | 1.10 | 0 | 8 | 1.00 | 1.10 | 6.50 | -1.12 | 5.00 | 3.88 | 0.22 | 1.120 | 0.91 | 2.29 | 1.000 | 2.48 |
| 4 | -2.89 | 6.70 | 1.86 | 0.229 | 2.00 | 1.10 | 0 | 2 | 1.00 | 1.10 | 1.85 | 0.18 | 2.00 | 2.18 | 0.08 | 1.120 | 0.88 | 2.11 | 1.000 | 0.31 |
| 5 | -2.81 | 6.62 | 1.84 | 0.229 | 2.00 | 1.10 | 0 | 2 | 1.00 | 1.10 | 2.10 | 0.28 | 2.00 | 2.28 | 0.07 | 1.120 | 0.88 | 2.09 | 1.000 | 0.27 |

2, Xói cục bộ do bệ trụ

| No. | CĐTN | y1 | V1 | yspier | y2 | h2 | h1 | yf | V2 | Ks | Vf | af | Fr2 | Kw | ysfooting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2.59 | 6.40 | 1.80 | 0.33 | 6.57 | 0.23 | 2.06 | 2.23 | 1.76 | 0.0045 | 1.56 | 1.80 | 0.22 | 1.00 | 2.66 |
| 2 | -2.10 | 5.91 | 1.71 | 0.56 | 6.19 | -0.33 | 1.39 | 1.67 | 1.63 | 0.0045 | 1.41 | 6.00 | 0.21 | 1.00 | 5.36 |
| 3 | -4.09 | 7.90 | 2.07 | 2.48 | 9.14 | 0.12 | 3.88 | 5.12 | 1.79 | 0.0045 | 1.69 | 22.00 | 0.19 | 0.62 | 9.78 |
| 4 | -2.89 | 6.70 | 1.86 | 0.31 | 6.86 | 0.34 | 2.18 | 2.34 | 1.82 | 0.0045 | 1.62 | 6.00 | 0.22 | 1.00 | 5.95 |
| 5 | -2.81 | 6.62 | 1.84 | 0.27 | 6.76 | 0.42 | 2.28 | 2.42 | 1.81 | 0.0045 | 1.62 | 1.80 | 0.22 | 1.00 | 2.73 |

3, Kết quả phân tích xói cục bộ tại trụ

| STT | Tên Trụ | CĐTN (m) | CĐ đáy bệ (m) | ho (m) | Xói thân ys,pier (m) | Xói bệ ys,footing (m) | Tổng chiều sâu xói ys (m) | Cao độ đáy xói (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | -2.59 | -3.32 | -0.73 | 0.33 | 2.66 | 2.99 | -6.38 |
| 2 | T2 | -2.10 | -3.50 | -1.40 | 0.56 | 5.36 | 5.92 | -8.82 |
| 3 | T3 | -4.09 | -6.00 | -1.91 | 2.48 | 9.78 | 12.26 | -17.14 |
| 4 | T4 | -2.89 | -3.50 | -0.61 | 0.31 | 5.95 | 6.26 | -9.94 |
| 5 | T5 | -2.81 | -3.32 | -0.51 | 0.27 | 2.73 | 3.01 | -6.61 |

TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU (TRỤ ĐƠN ĐẶC)

| No. Trụ | CĐTN (m) | y1 (m) | V1 (m/s) | Fr1 | a (m) | H.D. trụ | K1 | θ (°) | L (m) | K2 | Đáy sông | K3 | D50 (mm) | Vc (m/s) | V/Vc | Kw | yspier (m) | CĐ sau xói (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. T1 | -2.59 | 6.40 | 1.80 | 0.228 | 2.00 | Mũi vuông | 1.10 | 0.0 | 1.50 | 1.000 | Đôn cát nhỏ / Xói nước trong | 1.10 | 1.120 | 0.88 | 2.06 | 1.000 | 3.85 | -7.23 |  |
| 2. T2 | -2.10 | 5.91 | 1.71 | 0.225 | 2.00 | Mũi vuông | 1.10 | 0.0 | 2.00 | 1.000 | Đôn cát nhỏ / Xói nước trong | 1.10 | 1.120 | 0.86 | 1.98 | 1.000 | 3.72 | -6.61 |  |
| 3. T3 | -4.09 | 7.90 | 2.07 | 0.236 | 9.00 | Mũi vuông | 1.10 | 0.0 | 7.50 | 1.000 | Đôn cát nhỏ / Xói nước trong | 1.10 | 1.120 | 0.91 | 2.29 | 1.000 | 11.18 | -16.06 |  |
| 4. T4 | -2.89 | 6.70 | 1.86 | 0.229 | 2.00 | Mũi vuông | 1.10 | 0.0 | 2.00 | 1.000 | Đôn cát nhỏ / Xói nước trong | 1.10 | 1.120 | 0.88 | 2.11 | 1.000 | 3.92 | -7.60 |  |
| 5. T5 | -2.81 | 6.62 | 1.84 | 0.229 | 2.00 | Mũi vuông | 1.10 | 0.0 | 1.50 | 1.000 | Đôn cát nhỏ / Xói nước trong | 1.10 | 1.120 | 0.88 | 2.09 | 1.000 | 3.90 | -7.50 |  |

TỔNG HỢP XÓI DƯỚI CẦU

| Mố/Trụ | Vị trí X (m) | CĐTN (m) | CĐ đáy bệ | ho (m) | Hạ thấp dài hạn y_deg (m) | Xói co hẹp y_sc (m) | Xói cục bộ ys (m) | Tổng xói Y_total (m) | Cao độ đáy sau xói (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 40.0 | -1.01 | - | - | 0.50 | 0.29 | 9.02 | 9.81 | -10.82 |
| T1 | 60.0 | -2.59 | -3.32 | -0.73 | 0.50 | 0.29 | 2.99 | 3.79 | -6.38 |
| T2 | 80.0 | -2.10 | -3.50 | -1.40 | 0.50 | 0.29 | 5.92 | 6.72 | -8.82 |
| T3 | 180.0 | -4.09 | -6.00 | -1.91 | 0.50 | 0.29 | 12.26 | 13.05 | -17.14 |
| T4 | 280.0 | -2.89 | -3.50 | -0.61 | 0.50 | 0.29 | 6.26 | 7.05 | -9.94 |
| T5 | 294.1 | -2.81 | -3.32 | -0.51 | 0.50 | 0.29 | 3.01 | 3.80 | -6.61 |
| M2 | 312.3 | -0.19 | - | - | 0.50 | 0.29 | 11.40 | 12.19 | -12.38 |